Sveučilište u Zagrebu -  ARHITEKTONSKI FAKULTET

Zavod za urbanizam i prostorno planiranje

GRAD OROSLAVJE

DETALJNI PLAN UREĐENJA

###### "Srednja škola – centar

za k.č. 723/1 K.o Oroslavje

Zagreb, prosinac 2003.

# UVOD

U skladu sa Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Oroslavja i Prostornim planom uređenja Grada Oroslavja, pristupilo se izradi Detaljnog plana uređenja za područje u središnjem Gradskom naselju Oroslavju, na k.č. 723/1 k.o. Oroslavje, a za potrebe izgradnje športske dvorane za postojeću srednju školu. Na temelju dostavljene ponude, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za urbanizam i prostorno planiranje i Grad Oroslavje sklopili su ugovor o izradi Detaljnog plana uređenja "Oroslavje – zapad", broj 61/03-19.

Cjelokupni DPU “Srednja škola - centar” izrađen je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98 i 61/00), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98) kao i drugih odgovarajućih zakona koji pokrivaju problematiku prostora za koji se izrađuje ovaj DPU.

Idejno arhitektonsko rješenje izradio je GIM GRAĐENJE doo iz Zagreba. Prijedlog detaljnog plana uređenja ovog područja dostavljen je Gradu za upućivanje na javni uvid i raspravu, koji su održani u razdoblju od 24.11.2003. do 23.12. 2003. godine.

Nakon zaključenja javnog uvida i rasprave te razmatranja pristiglih prijedloga i primjedbi, izrađen je konačan prijedlog DPU-a "Srednja škola - centar" i predan Gradu na donošenje.

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja "Srednja škola - centar" donesena je na redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Oroslavja dana 30.12.2003. godine.

1	POLAZIŠTA

Područje obuhvata ovog Detaljnog plana uređenja nalazi se u središnjem dijelu grada Oroslavja za koje je Prostornim planom uređenja Grada Oroslavje (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br.16/02.) predviđena izrada detaljnijeg prostornog plana – Urbanistički plan uređenja. Kako se radi o prijedlogu uređenja jedne, već uobličene građevinske parcele, na kojoj se već nalazi izgrađena zgrada za potrebe odvijanja srednjoškolske nastave, a kolni i pješački pristup je moguć sa već postojeće gradske ulice i kolnog pristupa, to se Grad Oroslavje odlučio za izradu Detaljnog plana uređenja samo za tu građevinsku parcelu.

Za izradu Detaljnog plana uređenja radne zone “Srednja škola - centar” (u daljnjem tekstu DPU) Grad Oroslavje je osigurao digitaliziranu katastarsku podlogu u mjerilu 1:500, na kojoj je prikazano najnovije stanje unutar ovog obuhvata sa svim potrebnim elementima za kvalitetnu geo-katastarsku podlogu, zajedno sa pozicijom infrastrukturnih okana.

# OPIS GRANICE OBUHVATA

Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja u potpunosti se poklapa sa oblikom i veličinom katastarske čestice broj 723/1 ko Oroslavje. Tako utvrđeno područje obuhvata ima ukupnu površinu od 3162 m2, odnosno 0,3162 ha (vidi List 0.1 – Izvod iz katastra i 0.2 - Skica mjerenja).

  - ZNAČAJ, OSJETLJIVOST I POSEBNOST PODRUČJA U OBUHVATU DPU-a

Na području obuhvata DPU-a danas se već nalazi zgrada srednje škole sa učionicama i upravom te manja zgrada sa učeničkim radionicama. Obje zgrade su međusobno povezane "toplom vezom", odnosno ulaznim hallom sa garderobama. Posebnih označnica koje bi značajnije utjecale na planirani razvoj i utvrđivanja namjena pojedinih korisnika nema.

  - OBILJEŽJA IZGRAĐENE STRUKTURE I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Unutar ovako utvrđene granice obuhvata nalazi se jedna katastarska čestica koja je PPUG-om Oroslavja predviđena kao građevinska i nalazi se u vlasništvu Grada. Na katastarskoj čestici nema nikakvog značajnijeg visokog zelenila. Nedaleko sjeverozapadnog ruba parcele prolazi gradska prometnica sa koje je osiguran kolni i pješački pristup. Dijelom jugozapadnog ruba obuhvata prolazi postojeća ulica sa nedovoljno kvalitetnim uređenim kolnikom koji nema zadovoljavajuću širinu za odvijanje odvojenog kolnog i pješačkog prometa. Duž preostalog dijela jugozapadnog ruba te jugoistočnog i sjeveroistočnog ruba predmetne parcele nalaze se parcele sa obiteljskom stambenom izgradnjom. Teren promatrane građevinske parcele je ravan, bez ikakvih visinskih razlika i denivelacija. Na području obuhvata nema posebnih ambijentalnih vrijednosti koje bi se trebale posebno štititi ovim DPU-om.

  - PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA, ENERGETSKA

I KOMUNALNA OPREMLJENOST

Cjelokupno područje obuhvata DPU-a nalazi se u neposrednoj blizini postojeće obiteljske i javne izgradnje tako da ima dobre mogućnosti za priključak na sve pojačane potrebe za infrastrukturnom i komunalnom opremljenosti.

1.4.1	Promet

Područje obuhvata DPU-a karakterizira postojanje prometnice sa koje se, preko kolno-pješačkog pristupa može lako i sigurno za učenike pristupiti ulazu u zgradu Srednje škole, a time i planirane izgradnje športske dvorane.

    - Telekomunikacije

Srednja škola ima telefonski priključak u TK mreži Grada Oroslavja. Možebitne potrebe za novim telefonskim linijama (za potrebe kabineta nastavnika pored športske dvorane) riješit će se preko lokalne telefonske centrale. Prema podacima dobivenim od stručnih službi Grada, duž postojeće prometnice prolazi telekomunikacijski kabel sa određenim rezervama parica koje bi mogle poslužiti mogućim potrebama za direktnim linijama.

1.4.3	Elektroopskrba

Nedaleko od promatrane parcele nalazi se trafostanica iz koje će biti moguće (u slučaju potrebe) povući dodatni energetski kabl koji bi zadovoljio potrebe potrošača športske dvorane.

Trafostanicu će biti potrebno izmjestiti zbog otvaranja požarnog puta, a prema posebnim uvjetima Elektre i u skladu sa uvjetima zaštite PPUG Oroslavja.

    - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

Ispred ulaza u zgradu srednje škole (neposredno uz put na k.č. 723/5 - Gajeva ulica) nalazi se vodoopskrbno okno preko kojeg je cijela škola priključena na vodoopskrbni sustav Grada Oroslavja. U skladu sa potrebama nove športske dvorane biti će moguće povući dodatni vodoopskrbni vod iz tog okna do garderoba i sanitarija dvorane.

Ukopano okno odvodnje, preko kojeg je zgrada škole priključena na sustav odvodnje nalazi se također u prednjem dijelu parcele. U skladu sa potrebama nove športske dvorane biti će moguće povući dodatni vod odvodnje iz tog okna do garderoba i sanitarija dvorane.

    - Zbrinjavanje otpada

Kako se područje DPU-a nalazi unutar područja za koje je organizirano odvoženje kućnog i ostalog otpada, to će se i otpad skupljen unutar prostora dvorane moći odvoziti zajedno sa odvozom otpada iz ostalog dijela srednje škole.

  - OBVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRUČJA

Za područje obuhvata DPU-a primjenjuju se odredbe o namjeni, te načinu uređenja i korištenja prostora iz Prostornog plana uređenja grada Oroslavja (Službeni Glasnik Krapinsko zagorske županije, broj 16/02), kojim je za područje obuhvata DPU-a predviđena mješovita namjena, sa mogućnošću izgradnje nužnih javnih sadržaja.

  - OCJENA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA UREĐENJA PROSTORA

Područje obuhvata DPU-a danas je djelomično izgrađeno. Teren je skoro ravan. Prostor obuhvata DPU-a nema nikakvih drugih posebnih ograničenja niti mogućnosti koje bi se trebale posebno vrednovati tijekom izrade DPU-a.

2.	PLAN UREĐENJA PROSTORA

  - PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

Ovaj DPU je izrađen u skladu sa odredbama Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja. Postojeća katastarska čestica (723/1) utvrđuje se kao jedinstvena građevinska čestica za izgradnju srednje škole sa potrebnim športskim sadržajima za odvijanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika.

  - DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

Prema Detaljnoj namjeni površina (list 1 Plan namjene površina) cjelokupna površina građevinske parcele predviđena je za poslovno-uslužnu namjenu sa stanovanjem unutar koje je moguće uređenje prostora za javnu i društvenu namjenu – srednja škola (D1-1). Na parceli će se osim zgrade sa učionicama i učeničkim radionicama izgraditi i potrebna športska dvorana. Ostatak građevinske parcele će se pejzažno urediti.

  - PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I

KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.3.1	Promet

Prilikom izrade prijedloga rekonstrukcije postojećeg pješačko-kolnog pristupa, u najvećoj mogućoj mjeri poštivana je postojeća građevinska čestica prometnice. Postojeća kolno-pješačka površina je proširena na 5,00 metara sa mogućnošću kolnog pristupa do parkirališta za 4 osobna vozila zaposlenih ili posjetitelja škole. Rješenje cjelokupnog kolnog i pješačkog pristupa do postojeće srednje škole vidljiv je na Listu 2A (Promet). Zasebni kolni pristup do dvorane nije potreban, a pješački je isključivo preko unutrašnjeg prostora škole. Ipak, između sjeveroistočnog pročelja zgrade škole i ograde parcele osiguran je kolni pristup za interventna (vatrogasna) vozila u slučaju potrebe. Pristup vatrogasnom vozilu do postojeće zgrade sa sjeverozapada predviđen je sa pješačko kolne površine na k.č. 723/5.

Dostava za potrebe dvorane vršit će se isključivo preko glavnog prilaza parceli i samoj zgradi srednje škole, tj. preko kolno-pješačke površine na k.č. 723/5.

2.3.2	Telekomunikacije

Cijelo područje Grada Oroslavja priključeno je na telekomunikacijsku mrežu na način kako to uvjetuju Hrvatske Telekomunikacije. Opskrbni telekomunikacijski vod i odvojak prema TK ormariću izveden je podzemno iz TK okna (List 2B Telekomunikacije) uz javnu prometnicu na k.č. 723/5. Potrebni priključci za kabinete pored športske dvorane riješit će se većinom preko lokalne telefonske centrale. Preko parcele 723/1 prelazi zračni TK kabel, te ga je potrebno izmjestiti.

2.3.3	Elektroopskrba

Zgrada škole spojena je na trafostanicu koja je u neposrednoj blizini parcele. Povećane potrebe za strujom pokrit će se postavljanjem dodatnog podzemnog energetskog kabla od trafostanice do razvodnog ormarića na ulazu u zgradu škole. Dopunski razvodni ormarić izvest će se u hodniku pred dvoranom sa svim potrebnim osiguračima i prekidačima. Postojeću trafostanicu potrebno je izmjestiti zbog otvaranja požarnog puta, a postojeće VN i NN kablove uz sjeveroistočnu među zaštititi. Kako je moguća lokacija novoplanirane trafostanice jedino uz rub povijesnog perivoja, to će za utvrđivanje točne lokacije i posebnih uvjeta uređenja nadležno elektroenergetsko poduzeće trebati zatražiti posebne uvjete od nadležne ustanove za zaštitu prirodne baštine.

    - Vodoopskrba

Za osiguranje sanitarne i protupožarne vode u količinama propisanim zakonima i potrebama svih stanova i poslovnih prostora, cjelokupni vodoopskrbni sustav športske dvorane, kao i cjelokupne zgrade škole spojit će se na javni vodovod grada Oroslavja (List 2D Vodoopskrba), a prema posebnim uvjetima Zagorskog vodovoda.

    - Odvodnja

Otpadne vode iz sanitarija i garderoba uz novu športsku dvoranu će se preko postojećeg glavnog okna (u ulici LJudevita Gaja na k.č. 723/3) odvesti gravitacijski glavnim odvodnim cjevovodom (List 2E Odvodnja), odakle će se odvoditi do planiranog pročišćivaća otpadnih voda. Spoj na postojeći sustav odvodnje izvršit će se u skladu s posebnim uvjetima "Komusa" iz Donje Stubice.

    - Zbrinjavanje otpada

DPU-om nisu predviđene namjene i sadržaji koji bi proizvodili veće količine opasnog otpada. Većinom će to biti kućni otpad iz školskih prostorija, koji se izgradnjom dvorane neće bitnije povećati. Zajedno sa preostalim otpadom deponirat će se na prostoru za kratkotrajno deponiranje kućnog i ostalog otpada koji se odvozi organiziranim odvozom otpada na razini Grada Oroslavja.

  - UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINA

    - Uvjeti i način gradnje

Na listu broj 3b, grafičkog dijela DPU-a, (Uvjeti gradnje) prikazana je građevna linija sa površinom unutar kojih je moguća izgradnja planirane zgrade športske dvorane.

Detaljnim planom uređenja “Srednja škola - centar” određeni su osnovni urbanistički čimbenici za izgradnju, kao što su: površina unutar koje je moguća izgradnja, regulacijska linija, građevinska linija, maksimalna izgrađenost građevinske parcele, minimalna zelena površina na parceli, udaljenost građevine od ruba parcele, arhitektonsko oblikovanje građevine.

Površina za izgradnju

Na listu 3b (Uvjeti gradnje), grafičkog dijela DPU-a, urisana je površina unutar koje je moguća izgradnja zgrade športske dvorane. Veličina i oblik ove površine poglavito proizlazi iz planirane veličine zgrade, zahtjeva za najmanjom udaljenosti od ruba parcele. Površina za izgradnju je u obliku pravokutnika dimenzije 23,95 x 27,20 metara. Tako površina za izgradnju dvorane iznosi 651,44 m2, a cjelokupna izgrađena površina biti će 1564,44 m2.

Regulacijska linija

Regulacijska linija se podudara s rubom parcele prema postojećoj ulici i rubnjaku postojećeg kolnopješačkog pristupa školi.

Građevinska linija

Na listu 3b (Uvjeti gradnje), grafičkog dijela DPU-a, urisana je obavezna građevinska linija, koja je određena u odnosu na postojeću regulacijsku liniju prema kolnopješačkom pristupu zgradi sa sjeverozapada. Građevinska linija podudara se za vanjskim pročeljem prostorije u kojoj je smještena postojeća kotlovnica i hodnik preko kojeg bi se ostvario pristup do športske dvorane. Ostatak površine za izgradnju poklapa se oblikom pravokutnika u koordinatnom sustavu utvrđenim linijom vanjskog zida kotlovnice i krajnjim južnim uglom te iste prostorije (cjelokupne zgrade).

Postotak izgrađenosti građevne parcele

PPU Grada Oroslavja predviđena je najveća dozvoljena izgrađenost građevinske parcele unutar izgrađenih struktura do 60%. Kako je planirana površina za izgradnju dvorane u obliku pravokutnika dimenzija 23,95 x 27,20 metara, to površina za izgradnju iznosi 651,44 m2. Uz površinu postojećih zgrada parcele cjelokupna izgrađena površina na parceli od 3162 m2 biti će 1564,44 m2, odnosno postotak izgrađenosti građevinske parcele od 49,47 %, što je još uvijek prihvatljivo za parcele unutar postojećih izgrađenih struktura Grada.

Zelene površine na parceli

Obzirom na specifičnost sadržaja zgrada na parceli, ovim DPU-om se propisuje da se prednji dijelovi parcele (prema postojećim javnim prometnim površinama) ozelene što primjerenije ovom prostoru. Zbog uskog pojasa između zgrade i dvorane i ruba parcele to se preporuča sadnja đivice uz samu među, a preostale slobodne površine parcele zatravniti.

Udaljenost zgrade od ruba parcele

Ovim DPU-om predviđeno je da pročelje zgrade dvorane bude naslonjeno na vanjski zid postojeće kotlovnice i hodnika kako bi se ostvarila topla veza između nove dvorane i preostalog prostora srednje škole.

Jugozapadno pročelje zgrade od istoimene granice parcele mora biti najmanje udaljeno 3,00  metra, jugoistočno pročelje dvorane 5,00 metara, a sjeveroistočno pročelje od istog ruba parcele 5,50 metara

Ograde

DPU-om se predviđa ograđivanje parcele, osim na samoj regulacijskoj liniji prema postojećoj kolnopješačkoj površini. Ograđivanje se može izvesti žičanom ogradom sa sadnjom živice s unutrašnje strane visine do 1,50 metara.

Arhitektonsko oblikovanje građevine

Građevina mora biti izgrađena na način da osigura siguran i zdrav boravak i rad svim korisnicima dvorane i ostalih prostora škole.

- Najveća visina planirane građevine do vijenca krova od kote konačno uređenog terena ne smije biti veća od 8,50 metara, a krovnog sljemena 12,50 metara.

- Krovište je koso, dvostrešno, nagiba krovne plohe do 25o. Sljeme krovišta je paralelno sa duljom stranom zgrade. Pokrov ne smije biti svijetle i reflektirajuće boje.

- Najmanja udaljenost građevine od međa sa susjednim građevinskim ili ostalim parcelama ne smije biti manja od 3,00 metra.

- Pješački i dostavni pristup u dvoranu treba riješiti isključivo preko ulaza u samu školu.

- Kolni pristup vozilima za hitne intervencije osiguran je sa pješačko kolne površine na k.č. 723/5.

    - Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

i građevina ambijentalnih vrijednosti

Kako na području ovoga DPU-a nema posebno vrednovanih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina te građevina ambijentalnih vrijednosti, to se ovim DPU-om ne utvrđuju posebni režimi zaštite i uvjeti gradnje i korištenja postojećih i planiranih građevina i sadržaja.

  - SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Ovim DPU-om predviđa se priključivanje sanitarija i garderoba na javni sustav odvodnje preko već postojećeg priključka. Kućni otpad odlagat će se u prostoriji za kratkotrajno odlaganje otpada, odakle će se organizirano odvoziti na deponiju vozilima komunalne službe. Isto se odnosi i za eventualne kontejnere za organizirano prikupljanje reciklažnog otpada, kako bi se i na taj način smanjio stupanj mogućeg zagađenja okoliša.

Zagrijavanje prostorija biti će lokalnog karaktera i to preko postojeće kotlovnice (lokalnog ložišta).

##### ODREDBE ZA PROVOĐENJE

  - Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 1

(1)	Uvjeti za određivanje namjene površina određenih DPU-om, koje određuju temeljno urbanističko-graditeljsko i prostorno-krajobrazno uređenje te zaštitu prostora su:

- principi održivog razvoja;

- principi racionalnog, svrsishodnog i razboritog planiranja i korištenja prostora i

- pravila urbanističke i prostorno-planerske struke.

(2)	Uvjeti određivanja namjene površina DPU-a određeni su u skladu s postavkama Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja.

(3)	Uređivanje prostora kao što je uređivanje zemljišta, izgradnja građevine, te obavljanje drugih djelatnosti iznad, na ili ispod površine terena na području obuhvata DPU-a može se obavljati isključivo u suglasju s ovim DPU-om, odnosno u suglasju s odredbama koje on donosi (tekstualni i grafički dio).

(4)	Granica obuhvata DPU-a određena je i ucrtana na svim grafičkim listovima DPU-a, a prvenstveno na listu br: 3A: “Plan parcelacije”. Cjelokupna površina zahvata iznosi 0,3162 ha

###### Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i

###### gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 2

(1)	Prostorni uvjeti smještaja građevine, veličina i oblik parcele dani su na grafičkom listu br.: 3A “Plan parcelacije” i grafičkom listu br. 3B: “Uvjeti gradnje”

Članak 3

(1)	Veličina građevne parcele utvrđena je na grafičkom listu br: 3A “Plan parcelacije”.

(2)	Građenje na parceli utvrđeno je na grafičkom listu 3B Uvjeti gradnje koji je sastavni dio ovih odredbi. Izgrađenošću građevne parcele smatra se ukupna površina projekcija svih dijelova građevine na parceli, uključujući sve ukopane i poluukopane građevine. Najveća dozvoljena izgrađenost parcele smatra se ona ucrtana na listu 3B, odnosno 49,47 % od površine građevne parcele što na primjeru parcele ovog DPU-a iznosi 1564,44 m2.

(3)	Visina građevine od kote konačno uređenog terena do vijenca krova ne smije biti veća od 8,50 metara, a krovnog sljemena 12,50 metara.

(4)	Krovište građevine treba biti koso (dvostrešno), nagiba krovne plohe do 25o. Sljeme mora biti paralelno sa dužom stranom građevine. Pokrov ne smije biti svijetle i reflektirajuće boje.

(5)	Građevinska linija podudara se za vanjskim pročeljem prostorije u kojoj je smještena postojeća kotlovnica i hodnik preko kojeg bi se ostvario pristup do športske dvorane. Ostatak površine za izgradnju poklapa se oblikom pravokutnika u koordinatnom sustavu utvrđenim linijom vanjskog zida kotlovnice i krajnjim južnim uglom te iste prostorije (cjelokupne zgrade).

(6)	Pješački ulaz u zgradu dvorane je preko ulaznog hala u školu (prilaz sa javne površine sa sjeverozapada. Radi sigurnosnih razloga treba predvidjeti dodatni izlaz iz zgrade dvorane i to preko dograđenog hodnika uz samu dvoranu.

(7)	Na građevinskoj parceli treba osigurati najmanje 4 PM za zaposlene i posjetitelje škole.

(8)	Konstruktivni sustavi građevina, kao i materijal korišten za ispune i za oblogu pročelja može biti i polugotovi proizvod koji se postavlja montažno ili polumontažno. Kod odabira materijala potrebno je voditi računa o konačnom izgledu i otpornosti na atmosferilije kao i vatrootpornosti.

Članak 4

(1)	Planom je predviđeno ograđivanje parcele žičanom ogradom i sadnjom živice s unutrašnje strane osim prema javnoj prometnoj površini s koje se pristupa zgradi škole i dvorane.

(2)	Parkirališna mjesta za potrebe zaposlenih osigurana su na samoj parceli sa pristupom sa kolnopješačke površine ispred (k.č. 723/5).

  - NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I

TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 5.

(1)	Svi infrastrukturni zahvati na području DPU-a moraju se obavljati tako da se prethodnim istraživanjima osigura ispravnost zahvata i onemogući narušavanje kakvoće tala bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima.

(2)	Izgradnja i uređenje planiranih i postojećih prometnica i parkirališta radit će se u suglasju s pravilima sigurnosti u prometu, pravilima tehničke struke, te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

(3)	Kolni prilaz sa građevinske parcele na javnu prometnicu treba biti prekriven čvrstim zastorom.

Članak 6.

(1)	Temeljem članka 10 Zakona o telekomunikacijama (NN 53/94) investitor je dužan za građevinu na građevnoj parceli izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) za priključak građevine na telekomunikacijsku mrežu, a nova građevina mora imati telekomunikacijsku instalaciju.

(2)	Priključak građevine na sustav vodoopskrbe vrši se preko postojećeg priključnog cjevovoda iz vodomjernog okna.

(3)	Otpadne vode građevina internim sustavom odvodnje preko kontrolnog okna upuštaju se u javni sustav odvodnje grada. Na području DPU-a koristi se gravitirajući sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda.

(4)	Planirana građevine se priključuju na niskonaponsku mrežu podzemnim energetskim kablom od postojeće, ali izmještene trafostanice, odnosno na način propisan od HEP-a, DP "Elektra" Krapina, pogon Donja Stubica.

    - Posebni uvjeti zaštite ljudi i dobara

Članak 7.

(1)	Sve mjere zaštite od požara projektirati sukladno hrvatskim propisima. U glavnom projektu, unutar kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme ili propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara. Ishoditi suglasnost PU Krapinsko zagorske kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu predviđene, propisane i posebnim uvjetima tražene mjere zaštite od požara.

3.4	MJERE ZA PROVEDBU PLANA

Članak 8.

(1)	Nakon donošenja ovog DPU-a potrebno je izvršiti katastarski premjer na terenu u svrhu formiranja građevinske parcele, te tako formiranu parcelu ucrtati u parcelacioni elaborat i u katastarske karte u nadležnom uredu za katastar. Isto se odnosi i na novoizgrađene građevine, a nakon izvedbe prve nadzemne etaže.

(2)	Na temelju izvoda iz ovoga DPU-a ne može se započeti s izvođenjem radova na gradnji ili uređenju pojedinih dijelova obuhvata DPU-a, već je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu uz prethodnu izradu potrebne tehničke dokumentacije.

3.5.	MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 9.

(1)	Odlaganje kućnog otpada treba predvidjeti u prostoriji za kratkotrajno odlaganje otpada smještenoj u prizemlju zgrade, odakle će se organizirano odvoziti na deponiju vozilima komunalne službe. Eventualne kontejnere za organizirano prikupljanje reciklažnog otpada treba staviti izvan same zgrade, u blizini parkirališta.

(2)	Mjesto za odlaganje reciklažnog otpada treba popločiti i osigurati što kraći pristup sa javne prometne površine.

SADRŽAJ PISANOG DIJELA PLANA

UVOD	……………………………………………………………………………..	1

1. 	POLAZIŠTA	……………………………………………………………………….	2

1.1	Opis granice obuhvata	…………………………………………………………….	2

1.2	Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu DPU-a	………………….	2

1.3	Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti	………………………	2

1.4	Prometna, telekomunikacijska, energetska i komunalna opremljenost	……	3

1.4.1		Promet 	……………………………………………………………………………	3

1.4.2		Telekomunikacije	…................................………………………………………..	3

1.4.3		Elektroopskrba	…………………………………………………………………….	3

1.4.4		Vodoopskrba i odvodnja  	………………………………………………………………	3

1.4.5		Zbrinjavanje otpada	…………………………………………………………………	3

1.5	Obveze iz planova šireg područja	……………………………………………….	4

1.6	Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora	…………………………..	4

2.	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA	……………………………………………	4

2.1	Program gradnje i uređenja površina i zemljišta	……………………………….	4

2.2	Detaljna namjena površina	……………………………………………………….	4

2.3	Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža	…………..	4

2.3.1		Promet 	……………………………………………………………………………	4

2.3.2		Telekomunikacije 	………..…………………………………………………………	5

2.3.3		Elektroopskrba	…………………………………………………………………….	5

2.3.4		Vodoopskrba	…………………………………………………………………………	5

2.3.5		Odvodnja	…………………………………………………………………………..	5

2.3.6		Zbrinjavanje otpada 	…………………………………………………………………	5

2.4	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina	……………………..	6

2.4.1		Uvjeti i način gradnje 	………………………………………………………………..	6

2.4.2		Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti	…	7

2.5	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš	……………………………………	7

3.	ODREDBE ZA PROVOĐENJE	…………………………………………………	9

SADRŽAJ GRAFIČKOG DIJELA DPU-a

List 0.1	IZVOD IZ KATASTRA					1:500

List 0.2	SKICA MJERENJA						1:500

List 0.3	IZVOD IZ PPUG (4.3. Građevna područja)			1:5000

1	KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

List 1	DETALJNA NAMJENA POVRŠINA				1:500

2	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

List 2A	PROMET							1:500

List 2B. 	TELEKOMUNIKACIJE					1:500

List 2C1 	PLINOOPSKRBA						1:500

List 2C2 	ELEKTROOPSKRBA					1:500

List 2D	VODOOPSKRBA						1:500

List 2E	ODVODNJA							1:500

3	UVJETI GRADNJE

List 3A	PLAN PARCELACIJE					1:500

List 3B	UVJETI GRADNJE						1:500

Naručitelj:		GRAD OROSLAVJE

49243 Oroslavje, Oro trg 1

## Izrađivač:		Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam i prostorno planiranje

10.000 ZAGREB, Kačićeva 26

tel/fax 01 / 463 9284

Broj ugovora:	61/03-19

Elaborat:		Detaljni plan uređenja “Srednja škola - centar” k.č. 723/1 ko Oroslavje

Koordinator plana:	Doc. dr. sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh.

Stručni tim:		Doc. dr. sc. NENAD LIPOVAC, dipl.ing.arh.

SERGEJ GLIGOROVIĆ, dipl.ing.arh.

Planovi komunalne infrastrukture izrađeni su na osnovu podataka dobivenih od stručnih službi Grada kao i autora idejnog arhitektonskog rješenja.

Predstojnik Zavoda:	Prof. dr. sc. OLEG GRGUREVIĆ, dipl.ing.arh. dipl.ing.šum.