- Bernard Franković, Kristian Lenić

- Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE KUĆANSTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Sažetak:

U radu su predstavljeni rezultati analize energetskih potreba kućanstava Primorsko-goranske županije kao potencijalno značajnog korisnika umreženoga plina. Kao osnovni izvor za analizu energetske potrošnje kućanstava korišteni su podaci priskrbljeni provedenom anketom reprezentativnog uzorka. Područje županije pritom je podijeljeno u 14 zona, obzirom na zemljopisne, klimatske, gospodarske, infrastrukturne i urbanističke osobitosti pojedinog podneblja. Određena je ukupna potrošnja finalne energije za cijelu županiju te za pojedine zone. Analizirana je struktura potrošnje finalne energije u kućanstvima prema energentima, kao i segmentima potrošnje. Osim ovih, prikazani su i neki pokazatelji vezani uz životni standard, kao što su broj članova kućanstva i zastupljenost pojedinih energetskih potrošača i automobila. Zaključno je dana ocjena strukture potrošnje finalne energije u županiji, a rezultati ovog istraživanja podloga su izradi Studije i idejnog projekta opskrbe plinom Primorsko-goranske županije u svrhu regionalnog planiranja energetike u skladu s mogućim scenarijem energetske strategije Republike Hrvatske. Utvrđena struktura godišnje potrošnje finalne energije u kućanstvima županije pokazuje da se danas samo 80 TJ ili nešto manje od 1,5% namiruje mrežnim plinom. Analiza za Grad Rijeku pokazuje da se mrežnim plinom namiruje 3,7% enegetskih potreba kućanstava.

Ključne riječi: komunalna energetika, potrošnja finalne energije, anketa energetskih potreba

- Abstract:

- In the paper the households energy consumption analysis as a part of regional energy planing has been presented. Research has been performed for area of Primorsko-goranska County, Croatia. The analysis was based on survey of households on representative survey sample. For this purpose, the region has been spatially divided in 14 zones based on geographic, climatic and economical characteristics as well as different population concentration and urbanization degrees. Analysis has included the calculation of final energy consumption for whole region and for any single zone. Furthermore, the final energy consumption has been analyzed regarding energy sources and use of this energy for space heating, domestic hot water preparation, cooking and non-thermal usage. In addition, some parameters depending on living standard, but also related to the energy consumption, such as number of household members and possession of household devices and cars, have also been presented. The results of the research are a base for gasification project of the region. Analysis of final energy consumption has shown that only 80 TJ or 1,5% of total final energy consumption in households comes from gas pipe network. In a Municipality of Rijeka gas from pipe network gives 3,7% of final energy consumption in househols.

Key words: households energy consumption, final energy consumption, energy consumption survey

- UVOD

Provedeno istraživanje komunalne energetike podloga je izradi prve faze Studije i idejnog projekta opskrbe plinom Primorsko-goranske županije u okviru regionalnog energetskog planiranja. Anketa kućanstava provedena je radi utvrđivanja strukture, prostornog rasporeda i veličine energetskih potreba kućanstava u Primorsko-goranskoj županiji. Sama metodologija utvrđivanja energetskih potreba razvijena je u Energetskom institutu Hrvoje Požar iz Zagreba. Slična je anketa već provedena u Istarskoj i Splitsko dalmatinskoj županiji. Pojedina, tako prikupljena, iskustva i znanja ugradila su se u pripremu ove ankete. Međutim, tijek organizacije i provođenja ankete nametnuo je potrebu da se odstupi od nekih stečenih iskustava, što se pokazalo opravdanim, obzirom na lakšu pripremu, brže provođenje ankete i  veću kvalitetu prikupljenih podataka. Jedno od značajnijih unaprjeđenja bilo je prikupljanje točnih podataka o potrošnji električne energije anketiranih kućanstava dobivenih od lokalnog distributera električne energije. Posebnim postupkom odabira uzorka postignuta je gotovo 100% uspješnost ankete sa stajališta traženog i ostvarenog broja anketiranih kućanstava.

- DEFINIRANJE UZORKA

Broj stanovnika županije, prema popisu iz 1991. godine, iznosi 323130, od čega na području Grada Rijeke živi polovica, točnije 164075 stanovnika. Srednja gustoća naseljenosti županije je 90,4 stanovnika/km2, a varira od najmanje 10,2 stanovnika/km2 (Grad Cres) do 3729 stanovnika/km2 (Grad Rijeka). Primorsko-goranska županija sastavljena je od 14 gradova i 21 općine. U sastavu gradova i općina nalazi se 601 naselje. Stambeni fond broji 117685 stanova, a broj domaćinstava iznosi 114902 (sve prema popisu iz 1991. godine)

Ispitni uzorak ankete kućanstava čine 2083 anketna lista (svaki ispunjeni anketni list predstavlja jedno kućanstvo) što u ukupnom broju kućanstava u županiji iznosi oko 1,8 %, odnosno obuhvaća nešto više od 2% stanovništva županije. Anketni je uzorak podijeljen u 14 zona prema zemljopisnim, klimatskim, infrastrukturnim, urbanističkim, gospodarskim i ostalim karakteristikama. Broj anketa u pojedinoj zoni određen je zadanim postotkom od broja stanovnika u zoni, osim u slučajevima kada je broj kućanstava u zoni bio mali pa je u zoni usvojen minimalno potrebni reprezentativni uzorak od 50 anketiranih kućanstava. Područje Grada Rijeke podijeljeno je u pet zona. Zone ne predstavljaju rascjepkanost prostora niti imaju veze s administrativnim granicama nego služe u svrhu detaljnijeg određivanja i prikazivanja energetskih potreba na prostoru županije. Podjela županije u zone prikazana je u tablici 1 i slikama 1 i 2.

- Tablica 1. Popis zona s pripadnim brojem stanovnika i brojem anketiranih kućanstava

| Zona | Opis zone | broj stanovnika | broj anketa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urbani centri Gorskoga kotara | 7340 | 50 |
| 2 | Gorski kotar bez urbanih centara | 23205 | 142 |
| 3 | Turistički centri priobalja | 26524 | 166 |
| 4 | Priobalje bez turističkih centara | 8483 | 53 |
| 5 | Zaobalje | 50524 | 313 |
| 6 | Turistička naselja u obalnom području otoka | 27716 | 173 |
| 7 | Ostala naselja u obalnom području otoka | 4533 | 50 |
| 8 | Naselja unutrašnjosti otoka | 5154 | 50 |
| 9 | Kostrena, Bakar | 5576 | 50 |
| 10 | Grad Rijeka – pretežno individualna gradnja bez plinovoda | 15176 | 94 |
| 11 | Grad Rijeka – pretežno individualna gradnja s plinovodom | 4660 | 50 |
| 12 | Grad Rijeka – pretežno stambene zgrade s plinovodom | 114520 | 707 |
| 13 | Grad Rijeka – pretežno stambene zgrade bez plinovoda | 14490 | 90 |
| 14 | Grad Rijeka - starija jezgra s plinovodom | 15229 | 95 |
|  | Ukupno zone 1-9 | 159055 | 1047 |
|  | Ukupno zone 10-14 (Grad Rijeka) | 164075 | 1036 |
|  | UKUPNO ŽUPANIJA | 323130 | 2083 |

Slika 1. Raspored zona na području Primorsko-goranske županije

Slika 2. Raspored zona na području Grada Rijeke

- STRUKTURA I PROVOĐENJE ANKETE

Anketni upitnik na 15 stranica sadrži 97 pitanja podijeljenih u 7 grupa. Sva postavljena pitanja nisu “čisto” energetske prirode već su neka usmjerena na otkrivanje ostalih karakteristika koja su u vezi ili utječu na energetske potrebe kućanstva (kao npr. ekonomski standard kućanstva). Upitnikom su prikupljene sljedeće informacije: podaci o članovima kućanstva, obitavalištu, vrsti grijanja, opskrbi toplom vodom i energentima za kuhanje, ekonomskom stanju i vlasništvu kućanstva, potrebama kućanstva za energijom, podaci o automobilu, te planiranim budućim investicijama u kućanstvu.

Anketa je provedena tijekom srpnja 1999. godine. Anketiranje je vršilo pedesetak prethodno obučenih anketara. Anketar je posjetio zadani broj kućanstava i uz pomoć jednog ukućana ispunio anketni list. U svrhu upoznavanja i veće spremnosti građana za suradnjom anketa je bila medijski popraćena u vidu radijskih priopćenja i obavijesti u lokalnom dnevnom tisku. Točne podatke o godišnjoj potrošnji električne energije i godišnjim troškovima za električnu energiju svakog anketiranog kućanstva, u svaki anketni list upisali su djelatnici DP Elektroprimorja u sjedištu Odjela prodaje. Podaci o potrošnji gradskog odnosno miješanog plina dobiveni su od KD Energo te su također upisani u pojedine anketne slogove u bazi podataka.

# OBRADA I ANALIZA PODATAKA

Podaci iz ispunjenih anketnih listova uneseni su u posebnu bazu podataka u računalu koja je služila za pohranu, svrstavanje i kriterijske ispise potrebne za samu računsku obradu podataka. Osim čiste strukture baze podataka, korišteni su i odgovarajući obrasci za lakši unos pojedinih grupa odgovora, te glavni obrazac koji zajedno omogućuju jednostavan i brz unos podataka.

Nakon unosa podataka iz anketnih listova u računalo, a prije same obrade podataka i interpretacije rezultata, bilo je nužno obaviti određene radnje radi provjere, ispravke, nadopune i sređivanja podataka. To je obuhvatilo:

- provjeru kompletnosti unesenih podataka,

- ispravljanje očitih pogrešaka u ispunjavanju ankete, odnosno upisivanja u bazu, te nadopunjavanja pojedinih slogova gdje se iz ostalih raspoloživih podataka moglo zaključiti odgovore i iznose,

- utvrđivanje normativa potrošnje energije za pojedine namjene ovisnih o parametrima kao što su: zona, broj članova kućanstva, vrsta korištenog energenta,

- ispravljanje i dopunjavanje unesenih podataka na osnovi utvrđenih normativa potrošnje.

- REZULTATI ANALIZE

- Neenergetske analize

Broj članova kućanstva jedan je od parametara koji utječu na energetsku potrošnju toga kućanstva. Prosječni broj članova kućanstva promatranog uzorka za cijelu Primorsko-goransku županiju iznosi 3,28. Na slici 3. prikazani su prosječni brojevi članova kućanstva za analizirane zone u županiji, dok je na slici 4. prikazana zastupljenost kućanstava s pojedinim brojem članova.

- Slika 3. Prosječni broj članova kućanstva po zonama i za cijelu županiju

- Slika 4. Zastupljenost kućanstava s pojedinim brojem članova

Jedan od pokazatelja koji znatno utječe na komunalnu energetsku potrošnju  predstavlja informacija o posjedovanju različitih kućanskih uređaja i automobila. Na slici 5. prikazana je zastupljenost automobila i najčešće korištenih aparata i uređaja u kućanstvu za cijelu županiju. Iz podataka se vidi da 60% kućanstava posjeduje jedan automobil, a dva ili više automobila posjeduje gotovo 13% kućanstva županije. Zastupljenost telefona u kućanstvima je visoka i iznosi 93,5%, dok je zastupljenost klima-uređaja vrlo mala i iznosi svega 1,8%.

- Slika 5. Zastupljenost uređaja i automobila u ispitivanom uzorku kućanstava

- Energetske analize

Zastupljenost korištenja pojedinih energenata u kućanstvima

Obradom podataka prikupljenih anketom dobivena je zastupljenost korištenja pojedinih energenata za grijanje, pripremu potrošne tople vode (PTV) i kuhanje po zonama, te ukupno za cijelu županiju. Na slikama 6, 7 i 8 prikazane su zastupljenosti korištenja pojedinih energenata za navedene segmente energetske potrošnje.

- Slika 6. Korištenje energenata za grijanje u kućanstvima

Jedna polovina ispitanih kućanstava županije (50,9%) izjavila je da kao energent za grijanje koristi drvo. Udio korištenja drva kao energenta za grijanje najveći je u Gorskom kotaru i zaobalju (zone 1,2 i 5), gdje se drvo za ogrijev koristi u 75% ispitanih kućanstava. U Gradu Rijeci (zone 10-14) udio kućanstava koja za ogrijev koriste drva iznosi 40,1%.

- Slika 7. Korištenje energenata za pripremu PTV u kućanstvima

Električna energija predstavlja primarni energent za pripremu PTV, budući da je priprema PTV električnim zagrijavanjem zastupljena u 78,4% kućanstava županije. Po zastupljenosti slijedi zagrijavanje vode na drva, koje je prisutno u 8,9% kućanstava županije, a ta se kućanstva većinom nalaze u Gorskom kotaru (zone 1 i 2).

- Slika 8. Korištenje energenata za kuhanje u kućanstvima

Kao energenti za kuhanje najviše se koriste električna energija sa 50,9% i ukapljeni naftni plin (UNP) sa zastupljenošću od 30,6% u kućanstvima županije. U Gorskom kotaru i zaobalju (zone 1,2 i 5) uočava se da je kuhanje na drva zastupljeno u 26,4% kućanstva.

Ukupna godišnja potrošnja finalne energije u kućanstvima

Ukupna godišnja potrošnja finalne energije u kućanstvima županije iznosi 5419 TJ. Na slici 9 prikazana je raspodjela ukupne potrošnje finalne energije prema grupama zona. Osim toga, na slici 9 prikazana je i struktura ukupne potrošnje finalne energije u kućanstvim prema energentima. Može se uočiti da se u Gorskom kotaru i zaobalju (zone 1,2 i 5) iz drva dobiva 61% ukupne finalne energije u kućanstvima, dok prema obali udio drva u potrošnji finalne energije opada te na obali kopna iznosi 38%, a na otocima 27%. U Gradu Rijeci (zone 10-14) najveći udio u potrošnji finalne energije imaju: električna energija s 44%, zatim drvo s 28% i gradske toplane s 12%. Podaci o potrošnji drva prikupljeni anketom dobiveni su, više ili manje točnom, ocjenom samog korisnika. Obzirom da procijenjeni ili kupljeni kubni metar ogrijevnog drva stvarno ne predstavlja podatak o volumenu punog drva, informacija o količini drva prikupljena iz ankete množena je s faktorom 0.6 kako bi se dobio točniji podatak o efektivno iskorištenoj količini drva. U Polaznoj platformi Studije i idejnog projekta opskrbe plinom Primorsko-goranske županije ovaj je podatak računat na drukčiji način, pa se dobivena struktura i količina potrošnje finalne energije nešto razlikuje od ovdje prikazanih vrijednosti.

- Potrošnja finalne energije za grijanje prostora

U svim zonama, osim na otocina, drvo ima dominantan udio u potrošnji finalne energije za grijanje u kućanstvima i to najviše u Gorskom kotaru i zaobalju (zone 1,2,5) 75%, zatim na obali kopna (zone 3,4,9) 61%, te na otocima (zone 6,7,8) 44%. U Gradu Rijeci udio drva u potrošnji finalne energije za grijanje iznosi 45%, a slijede električna energija s 18% i gradske toplane sa 17%. Slika 10 prikazuje potrošnju finalne energije za grijanje u kućanstvima po grupama zona i energentima.

- Potrošnja finalne energije za pripremu potrošne tople vode

Na slici 11 vidi se da finalnu energiju za pripremu PTV u kućanstvima uglavnom čini električna energija i to s najvećim udjelom u obalnom području kopna (zone 3,4,9) čak 91%. Na otocima (zone 6,7,8) električna energija daje 71% finalne energije za pripremu PTV, dok je u Gradu Rijeci (zone 10-14) njen udio manji i iznosi 678%, budući da gradske toplane sudjeluju sa 17%. U finalnoj energiji za pripremu PTV u Gorskom kotaru i zaobalju (zone 1,2,5) najviše sudjeluje drvo sa 53%, a zatim električna energija s 39%.

- Potrošnja finalne energije za kuhanje

U kućanstvima na obali kopna (zone 3,4,9) i na otocima (zone 6,7,8) najveći udio u finalnoj energiji za kuhanje ima ukapljeni naftni plin (UNP). Kućanstva u Gorskom kotaru i zaobalju (zone 1,2,5) 58% finalne energije za kuhanje namiruju drvom, dok u Gradu Rijeci (zone 10-14) finalnu energiju za kuhanje čine električna energija (37%), drvo (27%), UNP (20%), te mrežni plin s udjelom od 16%. Ovi odnosi prikazani su na slici 12.

- Slika 9. Potrošnja ukupne finalne energije u kućanstvima po grupama zona i energentima

- Slika 10. Potrošnja finalne energije za grijanje u kućanstvima po grupama zona i energentima

- Slika 11. Potrošnja finalne energije za pripremu PTV u kućanstvima po grupama zona i energentima

- Slika 12. Potrošnja finalne energije za kuhanje u kućanstvima po grupama zona i energentima

- Struktura potrošnje finalne energije

U strukturi ukupne potrošnje finalne energije u kućanstvima županije na drvo otpada 40%, dok 35% otpada na električnu energiju. Nadalje u ukupnoj potrošnji finalne energije sudjeluju još: lož ulje s 15%, podjednako gradske toplane s 5% i UNP s udjelom od 4%, te mrežni plin s 1,5%. Ovi odnosi prikazani su na slici 13.

- Slika 13. Udio energenata u finalnoj energiji u kućanstvima

Utrošak finalne energije u pojedinim segmentima potrošnje prikazan je na slici 14. Najviše finalne energije u kućanstvima troši se na grijanje i to 59%, dok se na netoplinske potrebe troši 17%, pripremu potrošne tople vode 13% i kuhanje 11%. Apsolutne vrijednosti potrošnje finalne energije u kućanstvima županije prikazane su u tablicama 2 i 3.

- Slika 14. Finalna energija prema kategorijama potrošnje

Na slici 15. prikazani su udjeli energenata u finalnoj energiji pojedinih segmenata potrošnje. Drvo sa 59% udjela predstavlja osnovni energent u finalnoj energiji za grijanje u kućanstvima. Slijede EL lož ulje (23%), te električna energija (10%). Finalnu energiju za pripremu PTV u kućanstvima najviše čine električna energija sa 64% i drvo sa 18% udjela. Osnovni energenti koji čine finalnu energiju za kuhanje jesu drvo (35%), UNP (30%), električna energija (28%) i mrežni plin (7%).

- Slika 15. Udio energenata u pojedinim kategorijama potrošnje finalne energije

- Tablica 2. Struktura potrošnje ukupne finalne energije u kućanstvima po zonama

| zona | gradske toplane TJ | EL lož ulje TJ | UNP TJ | drvo TJ | električna energija toplinska TJ | električna energija netoplinska TJ | električna energija ukupno TJ | ugljen TJ | mrežni plin TJ | ukupno TJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 1,71 | 4,63 | 176,52 | 8,16 | 23,15 | 31,31 | 0,00 | 0,00 | 214,17 |
| 2 | 0,00 | 36,36 | 5,89 | 399,84 | 11,39 | 49,87 | 61,26 | 0,00 | 0,00 | 503,35 |
| 3 | 0,00 | 59,00 | 25,63 | 156,94 | 126,43 | 79,74 | 206,16 | 0,00 | 0,00 | 447,73 |
| 4 | 0,00 | 21,18 | 8,36 | 88,77 | 28,17 | 28,63 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 175,11 |
| 5 | 0,00 | 227,49 | 35,47 | 520,28 | 128,60 | 154,80 | 283,40 | 0,00 | 0,00 | 1066,63 |
| 6 | 0,00 | 184,80 | 35,72 | 122,20 | 110,35 | 83,53 | 193,87 | 0,00 | 0,00 | 536,60 |
| 7 | 0,00 | 29,20 | 16,06 | 23,23 | 14,55 | 12,63 | 27,18 | 0,00 | 0,00 | 95,67 |
| 8 | 0,00 | 9,08 | 9,89 | 55,76 | 9,65 | 15,16 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 99,53 |
| 9 | 0,00 | 32,96 | 7,28 | 33,36 | 17,06 | 17,53 | 34,59 | 0,00 | 0,00 | 108,19 |
| 10 | 0,00 | 61,97 | 13,77 | 114,39 | 35,65 | 45,77 | 81,42 | 0,00 | 0,00 | 271,55 |
| 11 | 11,43 | 14,45 | 2,56 | 21,07 | 11,11 | 12,20 | 23,32 | 0,00 | 0,52 | 73,35 |
| 12 | 225,34 | 102,44 | 42,90 | 377,80 | 355,38 | 305,91 | 661,29 | 0,01 | 67,61 | 1477,38 |
| 13 | 13,54 | 23,23 | 0,81 | 68,56 | 51,21 | 41,72 | 92,93 | 0,00 | 0,00 | 199,07 |
| 14 | 3,74 | 1,95 | 9,23 | 29,28 | 55,04 | 40,07 | 95,11 | 0,00 | 11,64 | 150,96 |
| županija | 254,06 | 805,82 | 218,20 | 2187,99 | 962,74 | 910,71 | 1873,45 | 0,01 | 79,77 | 5419,30 |

- Tablica 3. Struktura potrošnje filnalne energije u kućanstvima

|  | grijanje TJ | PTV TJ | kuhanje TJ | netoplinska potrošnja energije TJ | ukupno TJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gradske toplane | 203,25 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 254,06 |
| EL lož ulje | 745,43 | 60,22 | 0,18 | 0,00 | 805,82 |
| UNP | 37,46 | 5,76 | 174,99 | 0,00 | 218,20 |
| drvo | 1857,02 | 130,48 | 200,49 | 0,00 | 2187,99 |
| električna energija | 332,22 | 464,11 | 166,41 | 910,71 | 1873,45 |
| ugljen | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| mrežni plin | 18,76 | 17,71 | 43,30 | 0,00 | 79,77 |
| ukupno | 3194,13 | 729,09 | 585,37 | 910,71 | 5419,30 |

- ZAKLJUČAK

Utvrđena struktura godišnje potrošnje finalne energije u kućanstvima županije pokazuje da se danas samo 80 TJ ili nešto manje od 1,5% namiruje mrežnim plinom. Analiza za Grad Rijeku pokazuje da se mrežnim plinom namiruje 3,7% enegetskih potreba kućanstava. Rezultati analize potrošnje finalne energije u komunalnoj energetici, kao snimka postojećeg stanja, te saznanja i procjene energetskih potreba uslužnog i industrijskog sektora, temelj su izradi srednjeročnih i dugoročnih prognoza ukupnih energetskih potreba županije. Iz prognozirane potrošnje i procijenjene visine investicijekih troškova plinske mreže, dobivenih razradom plinifikacije do idejnog rješenja, može se ekonomsko-energetskim analizama ustvrditi opravdanost  izgradnje plinske mreže u prostoru. Stoga će razgranatost plinske mreže biti određena ovakvim analizama koje u sebi poglavito uključuju utjecaje energetskog tržišta na selektivno određivanje područja i segmenta mreže koji bi opravdali ulaganje u izgradnju plinske mreže. U narednim elaboratima slijediti će se navedeni postupak i tako dobiti temelj za vođenje dugotrajnog i složenog projekta plinifikacije Primorsko-goranske županije.

LITERATURA

- Grupa autora, Studija i idejni projekt opskrbe plinom Primorsko-goranske županije, FAZA 1 – POLAZNA PLATFORMA, Energetski institut Hrvoje Požar i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zagreb, studeni 1999.

- Pešut, D., Metoda za predviđanje dugoročnih toplinskih potreba kućanstava na regionalnoj razini, zbornik radova XIV. Međunarodnog znanstveno-stručnog susreta stručnjaka za plin, Opatija, 1999, 53-62.

- Grupa autora, Energetski razvitak Županije splitsko-dalmatinske - ENERGETSKA BAZA PODATAKA – Prikupljanje podataka i ankete, Energetski institut Hrvoje Požar, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Split, Zagreb, srpanj 1997.

- Statistički ljetopis Primorsko-goranske županije 1998., Primorsko-goranska županija, Ured za statistiku, Rijeka, prosinac 1998.

- Vuk, B., … et al., Energija u Hrvatskoj: godišnji energetski pregled: 1994.-1998., Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Zagreb, 1999.