SAŽETAK: Opisuju se rezultati dvaju proračuna interakcije konstrukcije i tla: za sidrenu potpornu stijenu Importanne galerije u Zagrebu i za probno ispitivanje pilota za Most Drežnik na Autocesti Karlovac-Rijeka. U oba slučaja postojala su precizna mjerenja deformacija betonske konstrukcije. U proračunu je korišten model tla koji može opisati njegovu nelinearnost od vrlo malih deformacija do sloma. Naglašava se potreba za geofizičkim mjerenjima brzine posmičnih valova za određivanje početne krutosti tla te za geotehničkim mjerenjima ponašanja konstrukcije radi smanjenja rizika izgradnje i kontrole kvalitete složenih geotehničkih konstrukcija.

Predviđanje i mjerenje deformacija konstrukcije i temeljnog tla

Antun Szavits-Nossan

Redoviti profesor, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Meho-Saša Kovačević

Docent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Vlasta Szavits-Nossan

Izvanredni profesor, Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin

ABSTRACT: Results of two soil-structure interaction analyses are described: for the anchored diaphragm wall of The Importanne Gallery in Zagreb and for load tests of piles for the Drežnik Bridge on the Karlovac-Rijeka motorway. In both cases available were precise measurements of deformations for concrete structures. The analysis employed a soil model that can take into account nonlinearity from very small strains up to failure. Emphasized are the needs for geophysical measurements of shear wave velocities for determining initial soil stiffness as well as for geotechnical measurements for monitoring of the structure to reduce the construction risk and quality control.

Uvod: modeliranje, ispitivanje i opažanje

Današnje stanje razvoja numeričkih metoda modeliranja interakcije konstrukcije i tla omogućuje analize složenih slučajeva iz geotehničke prakse. U tu svrhu razvijen je niz komercijalnih računalnih programa, kao na primjer SIGMA/W, PLAXIS, FLAC i FLAC 3D, Z-Soil, SAGE CRISP, VERSAT S2D, RHEO-STAUB i FEST 03. To su programi koji, koristeći metodu konačnih elemenata ili konačnih razlika, uzimaju u obzir nelinearno ponašanje tla,  stijene, a neki i elemenata konstrukcije. Kvaliteta modeliranja s takvim programima ovisit će kako o poznavanju rasprostiranja i ponašanja tla u analiziranom problemu tako i o mogućnostima računarskog programa da opiše to ponašanje kroz odgovarajući konstitucijski model.

Suvremeno saznanje o ponašanju krutih tla pokazuje da je, za razliku od ranijih pogleda, odnos posmičnog naprezanja i posmičnih deformacija izrazito nelinearan i u području malih deformacija; također je pokazano da je krutost u tom području i do nekoliko puta veća od one koja se dobije klasičnim načinom, mjerenjem pomaka gornje kape uzorka u troosnom uređaju (Jardin i dr. 1986, Burland 1989, Tatsuoka i Shibuya 1991; vidi širi pregled literature u Szavits-Nossan i dr. 1999b). Također se pokazuje da su ovisnosti krutosti o veličini deformacije slični ili čak jednaki ovisnostima krutosti o amplitudi deformacija pri dinamičkom opterećenju (Atkinson i Salfors 1991).

Za  ispitivanja krutosti tla u području vrlo malih i malih deformacija potrebni su posebni mjerni uređaji koji mjere deformaciju neposredno na uzorku (Burland i Symes 1982, Goto i dr. 1991, Zlatović i Szavits-Nossan 1999, Matešić 2002). Utvrđeno je da početni posmični modul tla pri vrlo malim posmičnim deformacijama odgovara modulu koji se određuje geofizičkim metodama mjerenja brzine posmičnih valova (Tatsuoka i Shibuya 1991, Tatsuoka i Kohata 1995).

Simpson (1992) je pokazao da su proračunate deformacije armirano-betonskih dijafragmi za zaštitu građevnih jama, korištenjem krutosti određene u troosnom uređaju iz mjerenja deformacija na klasičan način, bitno veće od mjerenih. Zbog toga preporučuje da se u proračunima interakcije dijafragme i tla umjetno bitno poveća početna krutost tla. Szavits-Nossan i dr. (1999) pokazali su da je ta povećana krutost upravo krutost tla koja se
dobije ispitivanjem pri vrlo malim deformacijama, onima koje se pojavljuju pri geofizičkim mjerenjima brzine posmičnih valova na terenu. Oni su također pokazali da se korištenjem ispravnog odnosa naprezanja i deformacija, od vrlo malih pa do sloma, mogu dobro prognozirati deformacije dijafragme.

Slika 1. Skica mehanizma kinematski očvrščavajućeg elasto-plastičnog modela s oprugama i klizačima različite krutosti  odnosno različite čvrstoće (gore); Odnos posmičnih naprezanja i posmične deformacije za svaki od pojedinih elemenata (crtkano) i kompozitnog modela pri opterećenju i rasterećenju

posmično

naprezanje

normalno

naprezanje

1

2

3

posmično naprezanje

posmična

deformacija

1

2

3

1 + 2 + 3

Nažalost, ni jedan od ranije navedenih programa ne može opisati ispravno odnos naprezanja i deformacija od vrlo malih do sloma jer nema ugrađen odgovarajući konstitucijski model. U tom pogledu je zanimljiv je program FLAC kod kojeg korisnik može ugraditi proizvoljni konstitucijski model. Jedan takav model razvili su Szavits-Nossan i Kovačević (1994) i Kovačević (1999), slika 1. Radi se o kinematički očvrščavajućem elasto-plastičnom konstitucijskom modelu čije naprezanje je ponderirana sredina naprezanja n linearno elastičnih-idealno plastičnih elemenata različite krutosti, a istog zakona čvrstoće. Povoljnim izborom pondera za pojedini element, može se proizvoljni odnos naprezanja i deformacija približno opisati n-linearnom krivuljom, kako prikazuje slika 1. Model je korišten u proračunima interakcije tla i konstrukcije koji će biti opisani u slijedećim poglavljima. Parametre tla, koje treba odrediti da bi se definiralo ponašanje tla po tom modelu, su: brzina širenja posmičnih valova u tlu (odnosno modul posmika koji se iz te brzine odredi), Poissonov broj za vrlo male deformacije izražen preko efektivnih naprezanja, Mohr-Coulombovi parametri čvrstoće te krivulja koja opisuje odnos posmičnih naprezanja od vrlo malih deformacija pa do sloma. Ova se krivulja mora dobiti iz laboratorijskih ispitivanja kakva su ranije opisana. U nedostatku tih ispitivanja mogu se za preliminarne proračune koristiti objavljena ispitivanja iz literature.

Da bi se moglo pratiti kako se projektirana konstrukcija u interakciji s tlom ponaša, potrebno je predvidjeti program mjerenja i opažanja tijekom i nakon njene izgradnje. U tu svrhu razvijeni su razni mjerni instrumenti i postupci. Za probleme interakcije konstrukcije i tla dolaze u obzir postupci kojima se mjere deformacije konstrukcije i tla.

Za mjerenje deformacija vertikalnih dijelova konstrukcije, kao što su dijafragme, koristi se vertikalni inklinometar, a u novije vrijeme klizni mikrometar. Inklinometrom se mjere promjene nagiba dijafragme uzduž njene visine mjerenjem promjene nagiba posebne cijevi ugrađene u konstrukciju i tlo. Iz promjena nagiba mogu se integracijom dobiti forme savijanja tijekom izgradnje. Zbog ograničene točnosti inklinometra, mjerenja su pouzdana tek kod većih deformacija. U slučaju manjih deformacija, koje se javljaju kod krućih dijafragmi, može se koristiti klizni mikrometar koji je razvijeni od švicarske firme Solexperts (Kovári i Amstad 1982, slika 2).

Slika 2. Skica i princip rada kliznog mikrometra (Solexperts AG, Švicarska); vrlo precizno mjerenje udaljenosti među glavama teleskopskih spojnica mjerne cijevi do točnosti od 3 mikrometra postiže se posebno oblikovanim glavama spojnica i mikrometra

Mikrometrom se mjere promjene udaljenosti između teleskopskih spojnica, koje su smještene duž mjerne cijevi na međusobnoj udaljenosti od jednog metra. Točnost mjerenja udaljenosti među tim spojnicama kod mikrometra iznosi 3 mikrometra (mikrona).

Savijanje dijafragme mjeri se tako da se ugrade dvije paralelne vertikalne cijevi uz vanjski i uz unutarnji rub dijafragme. Mikrometar tada mjeri promjene izduženja ili skraćenja rubova dijafragme iz čega se može izračunati promjena zakrivljenosti i skraćenja, odnosno, korištenjem modula elastičnosti materijala dijafragme, moment savijanja i uzdužna sila duž visine dijafragme.

Za mjerenje linijskih deformacija u tlu, gdje su zahtjevi za točnošću manji zbog većih deformacija, može se koristiti sličan instrument, klizni deformetar, koji radi na istom principu kao mikrometar, ali do točnosti od «samo» 30 mikrometra (mikrona).

Promjena nagiba vertikalnih mjernih cijevi za mikrometar ili za deformetar može se mjeriti pomoću inklinometra. Isto se može mjeriti promjena nagiba vodoravnih mjernih cijevi mikrometra i deformetra pomoću posebnog vodoravnog inklinometra.

Osim navedenih instrumenata razvijen je i niz drugih koji se primjenjuju pri mjerenju deformacija tla i konstrukcije (Dunnicliff 1993).

Pogodnim izborom mjesta ugradnje inklinometarske, mikrometarske ili deformetarske cijevi mogu se pratiti deformacije tla i konstrukcije tijekom izvođenja građevinskih radova i tijekom eksploatacije konstrukcije. Ta mjerenja imaju višestruku funkciju. Učestalim mjerenjem smanjuje se rizik pri izvođenju jer se mogu vrlo rano opaziti deformacije koje bitno odstupaju od projektom predviđenih. Korektivnim mjerama je tada moguće izbjeći veću štetu. Nadalje, takva mjerenja omogućuju primjenu metode opažanja kao projektnog postupka kako je predviđeno Eurokodom 7.

Slika 3. Poprečni presjek kroz dijafrag-mu

Tablica 1. Faze iskopa i prednapinjanja sidara te sile prednapinjanja

__________________________

Faza	Opis	        dubina	sila

m	kN

__________________________

1	Iskop		  -5

2	I red sidara	  -4	420

3	Iskop		-11

4	II red sidara	-10	400

5	Iskop		-16

6	III red sidara	-15	400

7	Iskop		-18

__________________________

Dijafragma Importanne galerije u Zagrebu

Za potrebu zaštite građevne jame za izgradnju trgovačkog centra projektirana je 80 cm debela armirano-betonska sidrena dijafragma. Poprečni presjek kroz dijafragmu prikazuje slika 3. Geotehnički profil sastojao se od površinskog nasipa, čvrste gline, šljunka na čijem vrhu je bila razina podzemne vode, te donja kruta glina. Faze iskopa i sile prednapinjanja sidara prikazane su u tablici 1. Rezultati istražnih radova prikazani su na slici 5. Ovdje posebno treba naglasiti geofizička down-hole ispitivanja u bušotini kojima se odredila brzina širenja posmičnih valova u tlu. Iz brzine posmičnih valova i gustoće tla izračunat je posmični modul tla pri vrlo malim deformacijama. Iz rezultata istražnih radova interpretirani su parametri za kinematičko očvrščavajući model ponašanja tla, tablica 2. U okviru istražnih radova ispitivana je i krutost krute gline od malih deformacija do sloma. Tipični rezultat takvog ispitivanja prikazuje slika 4.  Iz njih je određen normalizirani odnos posmičnih naprezanja i posmičnih deformacija, koji čini ulazni podatak za kinematičko očvrščavajući model. Proračun interakcija dijafragme, sidara i tla proveden je programom FLAC uz korištenje novog modela tla. Proračun je provođen fazno, modelirajući faze iskopa i prednapinjanja sidara. Proračunom su dobivena vrlo dobra slaganja proračunatog i izmjerenog savijanja dijafragme. U ovom je slučaju savijanje dijafragme mjereno inklinometrom. Slika 6 prikazuje tu usporedbu. Očito je da su proračunati vodoravni pomaci dijafragme vrlo blizu mjerenih pomaka. To znači da se uvažavanjem ponašanja tla od vrlo malih deformacija do sloma uz mjerenje krutosti tla u laboratoriju u tom rasponu deformacija, odgovarajućim istražnim radovima, koji među ostalim sadrže i mjerenje brzine posmičnih valova u tlu, te odgovarajućim modeliranjem ponašanja tla može vrlo pouzdano proračunati interakcija tla i konstrukcije.  Detalji proračuna prikazani su u Szavits-Nossan i dr. (1999).

Slika 4. Modul posmika normaliziran s maksimalnim modulom pri vrlo malim deformacijama u ovisnosti o normaliziranoj posmičnoj deformaciji; uzorak krute gline na lokaciji duboke građevne jame za Importanne galeriju u Zagrebu

Slika 5. Rezultati istražnih radova na mjestu duboke građevne jame Importanne galerije u Zagrebu

Tablica 2. Projektni parametri tla (profil tla sa slike 5) te pripadajuće vrste analiza.

__________________________________________________________________

Sloj			c'	'	cu	G0	m	  Analiza

tla		kN/m3  	kN/m2	stup.	kN/m2 MN/m2  -

___________________________________________________________________

Nasip		19	  5	30	--	  60	0.5         drenirana

Čvrsta glina	19	15	22	--	170	0.5         drenirana

Šljunak	21	  5	38	--	170	0.5         drenirana

Kruta glina	20	--	--	150	320	0.0 	  nedrenirana

__________________________________________________________________

 = zapreminska težina; c' = kohezija; ' = kut trenja; cu = nedrenirana čvrstoća;

G0 = posmični modul pri vrlo malim deformacijama i izotropnom naprezanju s0 = 100 kN/m2;

m = modulski eksponent.

Probno opterećenje pilota za Most Drežnik

Slika 6. Usporedba izračunatih vodoravnih pomaka dijafragme i pomaka mjerenih inklinometrom u dijafragmi u drugoj, četvrtoj i sedmoj fazi gradnje (desno); raspodjela izračunatih posmičnih deformacija u tlu nakon sedme faze izgradnje (lijevo)

4,50 m

6,00 m

6,00 m

probni pilot,

L = 20 m

probni pilot,

L = 15 m

vlačni pilot

L = 20 m

1,20 m

0,80 m

Kao drugi primjer proračuna interakcije konstrukcije i tla prikazat će se interpretacija probnog opterećenja dvaju armirano-betonskih bušenih pilota. Piloti su ispitivani u sklopu projekta temeljenja vijadukta Drežnik kod Karlovca na autocesti Rijeka-Zagreb. Ovdje su prikazana dva ispitana pilota, jedan dužine 20 m, a jedan dužine 15 m, slika 7. Geotehnički profil s provedenim ispitivanjima prikazan je na slici 8. Posmični modul tla pri vrlo malim deformacijama do dubine od 13 m određen je iz površinskih Rayleigh-evih valova metodom spektralne analize (SASW, Szavits-Nossan i dr. 1998c). Izabrane parametre tla prikazuje tablica 3.

Slika 7. Probni i  sidreni (vlačni) piloti

Slika 8. Geotehnički profil na mjestu probnih pilota

Pri izvedbi pilota, uz armaturni koš ugrađene su ranije spomenute cijevi mikrometra za mjerenje deformacije uzduž osi pilota. Uz pretpostavku konstantnog modula elastičnosti betona, uzdužna sila u pilotu je proporcionalna deformacijama.  Tako dobivene uzdužne sile u 20-metarskom pilotu su prikazane na slici 10. Mjereno slijeganje pilota tijekom režima probnog opterećenja prikazano je na slici 9.

Tablica 3. Procijenjeni parametri tla za

lokaciju probnih pilota

_______________________________

sloj tla		c'  	' 	u 	cu

(kPa)	(0)	(0)	(kPa)

_______________________________

Sred. glina	-	 -	0	100

praš.šlj.	0	30	-  	-

Sred.zbij.

praš. pijesak	0	37	-	-

________________________________

c' - efektivna kohezija, ' - efektivni kut trenja, u - nedrenirani kut trenja	cu - nedreniran čvrstoća

Proračun interakcije pilota i tla tijekom probnog opterećenja oponašan je numeričkim proračunom koristeći program FLAC i ranije opisani kinematičko očvrščavajući model. I ovdje se pokazuje relativno dobro prognoziranje interakcije numeričkom simulacijom. Detaljnije su proračuni prikazani u radu Szavits-Nossan i dr. (2001)

Slika 9. Usporedba mjerenih i proračunatih slijeganja probnog pilot dužine 20 m

Slika 10. Usporedba mjerenih uzdužnih sila u piloti - puna linija (preko mjerenih uzdužnih deformacija) i izračunatih sila - crtkane linije; najbolje se podudara sitno crtkana linija koja odgovara pretpostavci da se prije mjerenja pilota podzemna voda spustila za 4 m

Zaključak

U radu su navedeni osnovni uvjeti nužni za pouzdanu analizu interakcije i konstrukcije: uvažavanje ponašanja tla od vrlo malih do velikih deformacija, odgovarajući konstitucijski model te odgovarajući istražni radovi. U radu su prikazan dva primjera iz prakse.

Literatura

Atkinson, J. H., Salfors, G. (1991). Experimental determination of stress-strain-time characteristics in laboratory and in situ tests. Proc. Tenth European Conf. Soil Mechanics and Foundation Engineering. Rotterdam: Balkema. III: 915-956.

Burland, J.B. 1989. "Small is beautiful" - the stiffness of soils at small strains, Ninth Laurits Bjerrum Memorial Lecture. Canadian Geotechnical Journal 26(4): 499-516.

Burland, J. B. & M. J. Symes 1982. A simple axial displacement gauge for use in the triaxial apparatus. Géotechnique 32: 62-65.

Dunnicliff, J. (1993). Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. John Wiley & Sons, New York

Goto, S., F. Tatsuoka, S. Shibuya, Y. S. Kim & T. Sato 1991. A simple gauge for local strain measurements in the laboratory. Soils and Foundations 31(1): 169-180.

Jardine, R.J., Potts, D.M., Fourie, A.B. & Burland, J.B. 1986. Studies of the influence of non-linear stress-strain characteristics in soil-structure interaction. Géotechnique 36: 377-396.

Kovačević, M.S. (1999). Numerička simulacija nelinearne interakcije konstrukcije i tla. Doktorska disertacija. Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Kovári, K. & Amstad, Ch. 1982. Technical note: A new method of measuring deformations in diaphragm walls and piles. Géotechnique 32(4): 402-406.

Matešić, L. (2002). Normalizirano ponašanje tla pri smicanju od vrlo malih deformacija do sloma. Doktorska disertacija. Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

Simpson, B. 1992. Retaining structures: Displacement and design. Géotechnique 42: 541-576.

Szavits-Nossan, A., Kovačević, M. S., (1994), A Kinematic Hardening Soil Model for Wide Shear Strain Ranges, International Journal for Engineering Modeling, 7, 55-63.

Szavits-Nossan, A., Kovačević, M.S., Mavar, R. (2001). Analysis of pile deformations during static load tests. Proceedings of XV International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Istanbul, 27-31 August 2001, (ur.: Publications Committee of the XV ICSMGE), Balkema, Lisse, Vol. 2, 1021-1024.

Szavits-Nossan, A., Kovačević, M. S., Szavits-Nossan, V. (1999). Modeling of an anchored diaphragm wall. Proc. Interntl. FLAC Symposium on Numerical Modeling in Geomechanics: FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics. Minneapolis. eds.: Detournay & Hart, Balkema, Rotterdam, 451-458.

Szavits-Nossan, V. Kovačević, M. S., Szavits-Nossan, A. (1999b), Posmična krutost i deformacije tla: novi pogled. Građevinar, vol. 51, br. 12, 783-792.

Szavits-Nossan, A., Mavar, R., Kovačević, M. S. (1998c), Small Strain Soil Stiffness in Foundation Settlement Predictions, Geotechnical Hazards-Proceedings XI Danube-European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Poreč, Croatia, (ed. B. Marić, Z. Lisac, A. Szavits-Nossan), Balkema, Rotterdam, 763-766.

Tatsuoka, F. & Kohata, Y. 1995. Stiffness of hard soils and soft rocks in engineering applications. University of Tokyo, Report of the Institute of Industrial Science 38(5).

Tatsuoka, F. & Shibuya, S. 1991. Deformation characteristics of soils and rocks from field and laboratory tests. Keynote lecture for session no. 1. Proc. 9-th Asi-an regional conf. on soil mechanics and foundation engineering, Bangkok.

Zlatović, S., Szavits-Nossan, A. (1999), Local measurement of radial strain in triaxial apparatus: A new device. Proceedings 2nd International Symposium on Pre-Failure Deformation Characteristics of Geomaterials - IS Torino 99, Torino, 28-30 September 1999, (ed. Jamiolkowski, Lancellotta, Lo Presti), Balkema, Rotterdam, Vol.1, 245-248.

Geo-Slope, Calgary, Alberta, Kanada

Plaxis B.V., Delft, Nizozemska

Itasca, Minneapolis, Minnesota, SAD

ZACE Services, Lausanne, Švicarska

SAGE Engineering, Houston, Texas, SAD (razvijen na Sveučilištu u Cambridge-u, VelikaBritanija)

Wutec, Vancouver, British Columbia, Kanada

Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich, Švicarska

WBI, Aachen, Njemačka

pod malim posmičnim deformacijama  obično se podrazumijevaju deformacije u rasponu od od oko 0,001 % do 0,1 %

pod vrlo malim posmičnim deformacijama obično se podrazumijevaju one manje od 0,001 %